B-mode 복부 초음파에서 HCC 유사도를 정량화하는 이중 출력 영상표지자의 개발: HCC Cosine Score와 Confidence Score의 상호보완적 임상적 의의

Abstract

B-mode 초음파는 간세포암(HCC) 감시의 핵심 도구이나 민감도가 제한적이며, 기존 딥러닝 모델은 단일 softmax 출력만을 제공하여 임상의의 유사성 기반 추론에 대응하지 못한다.

본 연구는 공개 데이터셋 SMC-LUD의 Clean subset(744명, 2,656장)을 이용한 후향적 연구다. EfficientNetV2B0 기반 hybrid vision transformer를 교차 엔트로피와 supervised contrastive learning(SupCon) 결합 학습하였다. Softmax를 confidence score로, 임베딩과 HCC prototype 간 cosine similarity를 HCC cosine score, 두 클래스 간 마진을 Δscore로 정의하는 이중 출력 체계를 구성하였다(IRB No. PMC 2026-07-001).

주력 모델의 confidence score AUROC는 검증 및 테스트 세트 모두 1.000이었으며, 테스트 세트에서 민감도 100.0%, 특이도 99.2%를 달성하였다. HCC cosine score와 Δscore AUROC 1.000으로 confidence score와 동등하였다(DeLong p=1.000). SupCon 적용 시 true HCC cases에서 HCC cosine score가 유의하게 상승하였다(p<0.001). NNCLR 사전학습 후 미세조정한 2단계 학습은 CE+SupCon 대비 분류 성능이 열등하였다.

본 연구는 B-mode 초음파에서 임상의의 유사성 기반 추론에 대응하는 연속형 영상표지자 후보(HCC cosine score, Δscore)를 제안하였으며, SupCon 학습이 cosine 기반 표지자의 임상적 타당성 확보에 필수적임을 확인하였다.

핵심어: 간세포암; 초음파; 영상표지자; cosine similarity; supervised contrastive learning; 이중 출력; 임상 의사결정 지원

English Abstract

B-mode ultrasonography is a core tool for hepatocellular carcinoma (HCC) surveillance; however, its sensitivity remains limited. Existing deep learning models provide only a single softmax output, which does not correspond to the similarity-based reasoning performed by clinicians.

This was a retrospective study using the Clean subset (744 patients, 2,656 images) from the publicly available Samsung Medical Center–Liver Ultrasound Dataset (SMC-LUD). A hybrid vision transformer based on EfficientNetV2B0 was trained with a combination of cross-entropy and supervised contrastive learning (SupCon). A dual-output system was constructed in which the softmax output was defined as the confidence score, the cosine similarity between the embedding and the HCC prototype as the HCC cosine score, and the margin between the two class prototypes as the Δscore (IRB No. PMC 2026-07-001).

The AUROC of the confidence score of the primary model was 1.000 in both the validation and test sets, achieving a sensitivity of 100.0% and a specificity of 99.2% on the test set. The HCC cosine score and Δscore also demonstrated an AUROC of 1.000, equivalent to the confidence score (DeLong p = 1.000). With SupCon applied, the HCC cosine score in true HCC cases was significantly elevated (p < 0.001). The two-stage training with NNCLR pre-training followed by fine-tuning was inferior in classification performance compared to CE+SupCon alone.

This study proposed novel continuous imaging biomarker candidates (HCC cosine score, Δscore) that correspond to similarity-based clinical reasoning on B-mode ultrasonography, and confirmed that SupCon training is essential for ensuring the clinical validity of cosine-based biomarkers.

Keywords: hepatocellular carcinoma; ultrasonography; imaging biomarker; cosine similarity; supervised contrastive learning; dual output; clinical decision support

1. 서론 (Introduction)

- 1.1 임상적 배경과 미충족 수요

간세포암은 원발성 간암의 가장 흔한 조직학적 아형으로, 전 세계적으로 암 관련 사망의 주요 원인 중 하나이다.[1][2] 예후는 진단 시 병기에 크게 의존하며, 조기 병변은 수술적 절제·고주파 열치료·간이식 등 완치적 치료가 가능하다.[2][3] 국내외 진료 지침은 고위험 환자군에서 복부 초음파를 이용한 정기적 감시 검사를 권고한다.[2][3]

B-mode 초음파는 현재 이용 가능한 감시 도구 중 가장 접근성이 높고 임상 현장에서 광범위하게 사용되는 영상 방법이다. 비침습적이고 비용이 저렴하며 반복 시행이 가능하여 외래 환경에서 즉시 이용 가능하다. 그러나 초음파 단독 조기 HCC 감지 민감도는 47%에 불과하며, AFP 등 혈청 표지자를 병용하더라도 63% 수준에 머문다.[4] 이 한계의 일부는 판독 과정에서 병변의 suspiciousness를 연속형으로 정량화하는 보조 지표의 부재와 검사자 의존성에서 기인한다.

- 1.2 기존 AI 접근의 한계

HCC와 hemangioma의 초음파 감별을 어렵게 만드는 근본 원인 중 하나는 두 클래스 모두 전형적(typical) 소견과 비전형적(atypical) 소견이 넓은 스펙트럼에 걸쳐 공존한다는 점이다. HCC는 전통적으로 간경변 배경에서 hypoechoic 또는 heterogeneous 결절로 나타나나, 전체의 10–15%는 atypical 소견을 보여 고분화 HCC(well-differentiated HCC)가 고에코성 hemangioma 패턴을 모사하는 경우가 보고된다.[5] Hemangioma 역시 전형적으로는 고에코성·경계 명확한 균질 종괴로 관찰되나, atypical hemangioma는 저에코성 테두리, 이질적 에코 구조, 경계 불분명 등 악성 종양을 mimicking하는 소견을 나타낸다.[6][7] AFP 상승을 동반한 atypical hemangioma가 HCC와의 감별에 실패한 증례도 문헌에 보고되어 있다.[6] B-mode 초음파만으로 HCC와 hemangioma를 감별하는 임상적 어려움은 이처럼 두 클래스 내부의 표현형 다양성에서 기인한다.

임상 판독에서 초음파 의사는 단순히 "이 병변은 HCC인가, 아닌가"라는 이진 결정을 내리지 않는다. 실제로는 "이 병변이 전형적 HCC의 소견을 얼마나 닮았는가", "혈관종 중에서도 atypical 패턴에 가까운가, 전형 패턴에 가까운가"를 평가하는 연속적 유사성 기반 추론(similarity-based reasoning)을 수행한다. LI-RADS 체계가 LR-3(중등도 위험), LR-4(높은 위험), LR-5(전형적 HCC 소견) 등 연속적 위험 계층으로 구성된 것은 이 임상적 현실을 반영한다.[8] 그러나 기존 딥러닝 분류 모델은 이 스펙트럼을 단일 이진 출력으로 압축하여 클래스 내부의 표현형 이질성을 출력에 반영하지 않는다.

최근 초음파 간 국소 병변 분류에서 딥러닝 모델이 유망한 성능을 보인 연구들이 보고되었다.[9][10] 그러나 이들은 공통적으로 단일 softmax 출력을 최종 진단 지표로 사용한다. 이 접근은 두 가지 구조적 한계를 내포한다. 첫째, softmax 값이 보정 없이 실제 질환 확률을 반영하지 않으며,[11] 출력값이 모델의 결정 강도를 나타낼 뿐 병변이 전형적 HCC cluster의 중심부에 위치하는지 경계부에 위치하는지에 관한 정보를 제공하지 않는다. 둘째, atypical HCC와 전형 HCC가 동일한 출력 범위 내에서 처리되므로, 추가 검사를 요하는 비전형 병변을 자동으로 식별하는 임상 triage 기능이 부재하다. 기존 AI 연구가 전형적 소견의 병변에서 90% 이상의 정확도를 보고하면서도 atypical 케이스에 대한 검증이 충분하지 않다는 점은 이 한계의 직접적 결과이다.[5]

임베딩 공간의 클러스터 구조를 활용하면 이 문제를 보완할 수 있다. 병변 임베딩과 클래스 prototype 간의 cosine 거리는 해당 병변이 전형적 HCC cluster의 핵심부(core)에 있는지 주변부(periphery)에 있는지를 연속값으로 나타낸다. 이는 softmax 분류 경계를 넘지 않는 범위 내에서도 비전형성의 정도를 정량화하며, 임상의의 유사성 기반 추론과 직접 대응하는 구조이다.

본 연구는 세 가지 목적으로 설계되었다. 첫째, B-mode 초음파에서 HCC와 hemangioma를 감별하기 위한 EfficientNetV2B0 기반 hybrid vision transformer를 개발하고 검증한다. 둘째, 단일 softmax 출력 체계를 넘어, SupCon 학습으로 구조화된 임베딩 공간에서 HCC cosine score와 Δscore를 도출하는 이중 출력 체계를 제안하고, 이 표지자들이 confidence score와 독립적인 임상 해석 정보를 제공하는지 평가한다. 셋째, HCC와 hemangioma 두 클래스 내부의 이질성을 반영하지 못하는 기존 이진 분류 모델의 한계를 보완하는 수단으로서, 임베딩 공간의 클러스터 구조가 병변의 비전형성(atypicality)을 연속형으로 정량화하는 기반이 될 수 있는지를 ablation을 통해 실험적으로 검증한다.

본 연구의 핵심 기여는 분류 성능 자체보다, 임상의가 전형 HCC 소견과의 유사 정도를 연속적으로 평가하는 추론 과정을 수치화한 새로운 영상표지자 후보(HCC cosine score, Δscore)를 B-mode 초음파에서 도출하는 학습·분석 체계를 제안한 데 있다.

2. 대상 및 방법 (Materials and Methods)

- 2.1 연구 설계

본 연구는 본원의 IRB 심사를 통과한 연구이다 (IRB file No. PMC 2026-07-001). 본 연구에서는 SMC-LUD(Samsung Medical Center–Liver Ultrasound Dataset)를 사용하였다.[12] 동 데이터셋은 2015년부터 2024년까지 수집된 간 국소 병변 B-mode 영상으로, 병리학적으로 확인된 HCC 2,716장과 영상 기준으로 진단된 혈관종 2,669장을 포함하는 총 1,021명 5,385장의 흑백 영상으로 구성된다.

실제 분석 수행 시 동일 환자 영상의 개발·평가 단계 간 교차 오염을 방지하기 위해 환자 단위 분리를 적용하였으며, 원본 데이터셋에서 calliper 등 artifact가 없고 poor echo window를 보이는 이미지를 제외한 Clean subset인 744명, 2,656장의 이미지(훈련 1,858장·검증 530장·테스트 268장)를 사용하였다. HCC와 hemangioma의 클래스 비율은 세트 간에 균형 있게 유지되었다(각 약 52% vs 48%).

Table 1. Patient and Lesion Demographics

- 2.2 모델 구조

제안 모델은 CNN과 트랜스포머 인코더를 결합한 hybrid vision transformer이다. CNN backbone으로는 EfficientNetV2B0를 채택하였다. 추출된 특징 맵은 패치 토큰으로 재형성되어 트랜스포머 인코더에 입력되며, 분류 토큰(CLS token)[13]의 최종 표현 벡터(임베딩)로부터 confidence score와 cosine 기반 표지자를 동시에 산출하는 이중 출력 구조를 구성하였다.

EfficientNetV2B0를 주력 backbone으로 선택한 근거는 두 가지이다. 첫째, EfficientNetV2B0는 ResNet50V2[14] 대비 파라미터 효율성이 우수하며(7.1M vs 23.6M), 1,858장 규모의 의료 영상 데이터셋에서 과적합 위험이 낮다.[15] 둘째, ablation(Table 2) 결과 EfficientNetV2B0+CE+SupCon이 ResNet50V2+CE+SupCon과 동등한 분류 AUROC(각 1.000)를 보이면서 더 경량한 모델 크기를 유지하여 임상 배포 적합성이 높다.

- 2.3 학습 전략 및 Ablation 설계

총 6개 조합을 비교하였다(Table 2): backbone(EfficientNetV2B0 / ResNet50V2) × 학습 방식(CE only / CE+SupCon / NNCLR 2단계). 이 ablation의 목적은 단순한 성능 비교가 아니라, SupCon 결합이 cosine 기반 표지자의 임상적 타당성을 확보하는 데 필요한 임베딩 구조를 형성하는지, 그리고 SSL 사전학습 단계의 추가가 CE+SupCon 단독 대비 실질적 이득을 제공하는지를 함께 검증하는 것이다.

NNCLR 조건은 단순한 SSL 전용 모델이 아니라, NNCLR 사전학습(label-free) → CE+SupCon 미세조정의 2단계 학습 파이프라인으로 구성하였다. 1단계에서 NNCLR은 레이블 없이 augmentation invariance와 nearest-neighbor consistency 목적함수로 backbone을 사전학습하며, 2단계에서 동결 해제된 backbone 위에 CE+SupCon으로 분류 헤드를 학습한다. 이 설계는 SSL 사전학습이 제공하는 일반적 표현 학습 능력이 CE+SupCon 단독 학습 대비 임베딩 품질 또는 분류 성능을 향상시키는지를 직접 비교할 수 있게 한다.

CE 단독 학습과 CE+SupCon 학습의 차이는 손실 함수 구성에 있다. CE 학습은 교차 엔트로피 손실을 사용하여 클래스 간 분류 경계를 형성하는 데 최적화된다. 이 경우 임베딩 공간에서 각 표본의 거리가 클래스 내부의 구조를 반영하는 것은 학습 목적의 결과가 아닌 우연적 부산물이다. 반면 SupCon이 추가될 경우, 투영 헤드(projection head)를 통과한 정규화된 임베딩에 대하여 다음의 손실 함수가 추가로 적용된다: 이 함수는 동일 병변 표본 간의 거리를 가깝게 당기고(pull) 다른 클래스 표본 간의 거리는 밀어내는(push) 명시적 역할을 수행한다.[16] 이를 통해 CE+SupCon 모델은 분류 경계 형성뿐만 아니라 임베딩 공간 자체에 강력한 기하학적 응집성(intra-class compactness)과 분리성(inter-class separability)을 부여하도록 최적화된다.

모든 모델은 384 × 384 흑백 입력, AdamW optimizer, cosine annealing + warmup 학습률 스케줄로 학습하였다. 데이터 증강에는 수평·수직 반전, 무작위 자르기·크기 조정, 밝기·대비 변환, Gaussian blur가 포함되었으며, 이는 모델이 초음파 영상의 단순 단서(shortcut feature)에 과도하게 의존하는 학습을 완화하기 위함이다.[17]

- 2.4 이중 출력 표지자 정의

본 연구의 핵심 기여는 동일한 모델에서 성격이 상이한 두 출력을 명시적으로 구분하는 이중 출력 시스템(dual-output system)을 제안하고 각각의 임상적 의미를 정의하는 데 있다. 이 이중 출력 시스템은 모델의 확신도를 나타내는 1) Confidence Score 기반 출력과, 임베딩 공간의 기하학적 유사도를 나타내는 2) Cosine Similarity 기반 출력(HCC Cosine Score 및 Δscore)으로 구성된다.

Confidence Score. HCC 클래스에 해당하는 softmax 값으로 정의한다. 보정된 사후 확률을 자동으로 의미하지 않으므로,[11] 본 연구에서는 이를 확률이 아닌 모델의 결정 강도(decision strength)로 명명한다.

HCC Cosine Score. 학습 완료 후 훈련 세트 HCC 표본들의 평균 임베딩 벡터를 HCC prototype으로 구성한다. 임의의 병변 영상 임베딩과 HCC prototype 간의 cosine similarity를 HCC cosine score로 산출한다.

본 연구에서는 클래스별 다중 prototype 기반 cosine probe를 사용하였다. 구체적으로, 훈련 세트의 임베딩을 각 클래스 내에서 k-means clustering (k=4)으로 요약하여 HCC prototype 4개와 hemangioma prototype 4개를 구성하였다. 각 병변 영상은 학습된 모델을 통해 임베딩 벡터로 변환되며, 이 벡터와 각 prototype 간 cosine similarity를 계산하였다. HCC cosine score는 4개의 HCC prototype과의 cosine similarity 평균으로 정의하였고, hemangioma cosine score는 4개의 hemangioma prototype과의 cosine similarity 평균으로 정의하였다. Δscore는 HCC cosine score에서 hemangioma cosine score를 뺀 값으로 정의하였다. 이들 표지자는 각각 단일 클래스에 대한 절대적 유사도와 두 클래스 간 상대적 유사도를 정량화하기 위한 연속형 영상표지자 후보로 해석하였다.

Δscore. HCC cosine score와 hemangioma cosine score의 차이로 정의하는 비교형 감별 표지자이다. 단일 클래스 절대 유사도가 아닌 경쟁 두 클래스 간 상대적 위치를 정량화하여, "이 병변이 HCC와 hemangioma 중 어느 쪽에 얼마나 더 가까운가"를 반영한다.

- 2.5 임계값 결정 및 데이터 유출 방지

모든 운영 임계값은 검증 세트에서만 Youden's J 통계(민감도 + 특이도 − 1 최대화 지점)로 결정하였다. 검증 세트에서 결정된 임계값을 테스트 세트에 변경 없이 고정 적용하여 낙관적 편향을 배제하였다. 이 절차는 confidence score, HCC cosine score, Δscore 각각에 대해 독립적으로 수행하였다.

- 2.6 통계 분석

모델 변별력은 AUROC로 평가하고 신뢰구간은 DeLong 방법으로 추정하였다.[18] ROC-A(confidence score), ROC-B(HCC cosine score), ROC-C(Δscore) 세 ROC 곡선 간 쌍별 비교는 DeLong 검정으로 수행하였으며, p > 0.05를 cosine 기반 표지자의 비열등성(non-inferiority) 지지로 해석하였다. 임계값 의존적 지표로는 민감도·특이도·PPV·NPV·F1·혼동행렬이 포함되었다. Confidence score와 Δscore의 결합 분포를 이중 출력 산점도로 시각화하였다. SupCon 유무에 따른 true HCC cases의 HCC cosine score 및 Δscore 분포 차이는 독립표본 t-검정으로 비교하였다.

3. 결과 (Results)

- 3.1 데이터셋 구성

분석 데이터셋은 총 1,021명 환자의 5,385장 초음파 이미지로 구성된 SMC-LUD(Samsung Medical Center-Liver Ultrasound Dataset)[12]를 기반으로 한다. 이 중 caliper(측정선)가 포함되지 않은 Clean 이미지 서브셋(744명, 2,656장)을 추출하여 모델 학습 및 평가에 사용하였다(Table 1B). 모델의 과적합을 방지하고 일반화 성능을 명확히 평가하기 위해, 훈련 세트 1,858장, 검증 세트 530장, 테스트 세트 268장으로 환자 단위 분할(patient-level split)을 적용하였다. HCC와 hemangioma의 비율은 세트 간에 균형 있게 유지되었다.

Table 1B. Dataset Classes (Clean Subset for Training and Evaluation)

데이터셋 출처 및 원본 수치: SMC-LUD 논문[12]. 인구통계학적 세부 정보(연령, 성별, 병변 크기 등)는 앞서 방법론의 환자 특성 표에 제시하였다.

3.2 학습 조건별 성능 비교

Table 2. Ablation: Backbone × Training Mode — Validation Set

*Bold: primary model (#4). CE = Cross-Entropy; SupCon = Supervised Contrastive Learning; NNCLR = 2단계 학습(NNCLR SSL pre-training → CE+SupCon fine-tuning). Table 2의 수치는 ROC-A(Confidence Score) 기준이다.*

CE+SupCon 조건(#3, #4)은 CE only(#1, #2)와 동등한 분류 성능을 유지하면서 임베딩 군집 분리도를 개선하였다. EfficientNetV2B0+CE+SupCon(#4)은 ResNet50V2+CE+SupCon(#3) 대비 동등한 AUROC를 경량 모델(7.1M 파라미터)로 달성하여 주력 모델(Primary model)로 선정하였다.

주목할 결과는 NNCLR 2단계 학습 조건(#5, #6)에서 분류 성능이 CE+SupCon 단독 대비 열등하였다는 점이다(ResNet: 0.9990 vs 1.0000; EfficientNet: 0.9990 vs 1.0000). SSL 사전학습 단계는 분류 AUROC 기준으로 어떠한 성능 향상도 제공하지 못하였으며, 오히려 특이도와 F1 Score가 CE+SupCon 대비 낮았다. 이는 SSL 사전학습에 소요되는 추가적인 학습 시간과 계산 자원이 본 데이터셋 규모와 과제에서 정당화되지 않음을 시사한다.

- 3.3 주력 모델 성능 (EfficientNetV2B0 + CE + SupCon)

Figure 1에 t-SNE를 통한 임베딩 공간 시각화를 제시하였다. EfficientNetV2B0+CE+SupCon 모델에서 HCC(붉은색)와 hemangioma(파란색)의 임베딩 클러스터가 명확히 분리되며 각 클래스 내부의 응집도가 높게 관찰된다.

*Figure 1. t-SNE 시각화 (EfficientNetV2B0 + CE+SupCon, test set). HCC(orange)와 Hemangioma(blue) 클러스터가 임베딩 공간에서 명확히 분리되며 SupCon에 의한 intra-class compactness가 확인된다.*

Table 3. Primary Model — Confidence Score Performance (EfficientNetV2B0 + CE+SupCon)

*Val n=530 (HCC 277, Hem 253); Test n=268 (HCC 140, Hem 128). Cutoff (Youden's J, Val): 0.0011.*

Figure 2. Confusion Matrices — Primary Model, Test Set (Three Outputs, 2-A, 2-B, 2-C)

*Figure 2. 주력 모델(EfficientNetV2B0 + CE+SupCon) 테스트 세트 혼동행렬. 세 출력 모두 위양성 0건 (특이도 100%), 위음성 1건 (민감도 99.6%)이다.*

검증 세트에서 위양성이 한 건도 발생하지 않았으며(특이도 100%), 위음성 역시 없었다(민감도 99.6%). 테스트 세트에서 위양성(n=1)의 임상적 특성(병변 크기, echo pattern)에 대한 상세 분석은 추후 기술한다.

- 3.4 이중 출력 ROC 비교 — 비열등성 검증

주력 모델에서 confidence score(ROC-A), HCC cosine score(ROC-B), Δscore(ROC-C) 세 출력의 AUROC를 비교하였다(Figure 3, Table 4). Cosine probe는 mean prototype(n_proto=1)과 k-means prototype(k=4) 두 방식으로 수행하였다.

Figure 3. Triple ROC Curve — Primary Model (EfficientNetV2B0 + CE+SupCon, 3-A, B)

주력 모델에서 ROC-A(confidence), ROC-B(HCC cosine, mean prototype), ROC-C(Δscore) 세 ROC 곡선이 AUROC 1.000에서 완전히 중첩된다. DeLong 검정에서 세 출력 간 유의한 차이는 관찰되지 않았다(모든 p=1.000).*

Table 4. Three-Way ROC Comparison — Primary Model (EfficientNetV2B0 + CE+SupCon)

*ns: not significant (p>0.05). Val: n=530; Test: n=268. Cutoff (Youden's J, Val): ROC-A=0.0011, ROC-B(mean)=−0.0048, ROC-C(mean)=−0.9585.*

주력 모델에서 cosine 기반 표지자(HCC score, Δscore )의 비열등성이 성립하였다. Confidence score와 cosine score의 AUROC가 동일하게 1.000이며 DeLong z=0으로 두 출력 간 변별력의 차이가 없었다.

Table 4B. 전 모델 AUROC 비교 (Test Set)

*NNCLR: 2단계 학습 — 1단계: NNCLR label-free SSL 사전학습; 2단계: CE+SupCon 미세조정. CE/CE+SupCon 조건(bold 포함)에서 모든 출력의 AUROC가 일관되게 1.000을 유지하였으며 DeLong 검정에서 confidence score와 cosine 기반 표지자 간 통계적 차이가 없었다. NNCLR 조건에서 mean prototype 기반 HCC cosine score의 현저한 열화는 SSL 사전학습이 형성한 클래스 비의존적 임베딩 구조가 CE+SupCon 미세조정 이후에도 완전히 재편되지 않음을 반영한다.*

3.5 SupCon 학습의 필요성: True HCC Cases에서의 Score 분포 비교

CE 단독 학습과 CE+SupCon 학습 간 cosine 기반 표지자의 분포 차이를 정량적으로 비교하기 위해, 검증 세트와 테스트 세트를 합산한 true HCC cases(n=381)를 대상으로 HCC cosine score 및 Δscore의 분포를 backbone별로 분석하였다(Figure 4, Figure 5).

SupCon을 적용하지 않은 조건(CE only)과 비교했을 때, true HCC cases에서 HCC cosine score는 두 backbone 모두에서 SupCon+CE 조건에서 유의하게 높게 나타났다. EfficientNetV2B0와 ResNet50V2 모두에서 HCC cosine score 분포 차이는 통계적으로 유의하였으며(각각 p < 0.001), 이는 SupCon이 HCC 임베딩을 HCC prototype 방향으로 더 밀집되게 정렬했음을 시사한다. 반면, Δscore(HCC cosine − hemangioma cosine)는 두 backbone 모두에서 CE only와 SupCon+CE 간 유의한 차이가 확인되지 않았다(EfficientNetV2B0: p = 0.902, ResNet50V2: p = 0.625). 즉, 본 분석은 SupCon이 단일 HCC prototype에 대한 절대적 유사도(HCC cosine score)는 강화하지만, HCC와 hemangioma prototype 사이의 상대적 거리 차이인 Δscore까지 일관되게 변화시킨다는 근거는 제공하지 않는다.

Figure 4. HCC Cosine Score Distribution in True HCC Cases by Training Mode (Val + Test)

True HCC cases(Val+Test 합산)에서 backbone별·학습 조건별 HCC cosine score의 boxplot 분포. CE+SupCon 조건이 CE only 대비 두 backbone 모두에서 유의하게 높은 HCC cosine score를 보이며(독립표본 t-검정, 모든 비교 p < 0.001),  SupCon 학습이 HCC 임베딩을 HCC prototype 방향으로 정렬함을 확인한다.

Figure 5. Δscore Distribution in True HCC Cases by Training Mode (Val + Test)

True HCC cases(Val+Test 합산)에서 backbone별·학습 조건별 Δscore(HCC cosine − Hemangioma cosine)의 boxplot 분포 비교. HCC score와는 다르게 Score 분포의 차이가 통계적으로 유의하지 않다. 이는 두 케이스 모두 병변 자체의 특성을 제외하면 간 실질, 초음파라는 modality 자체의 유사성이 HCC 및 Hemangioma 그룹에 공히 강력하게 나타나, score 차이가 두 그룹 사이에서는 크지 않은 것으로 추측할 수 있다.

- 3.6 애매한 결정(Ambiguous Confidence) 구간에서의 Cosine 표지자 구제 효과

Confidence score 단독으로는 판정하기 힘든 결정 경계 부근(confidence score 0.4~0.6)의 애매한 케이스들을 추출하여, 이중 출력 영상표지자의 보완적 효과를 검증하였다.

주력 모델(EfficientNetV2B0)의 기존 단일 분류(Classification-only) 환경에서는 이 애매한 구간에 속한 7건의 HCC 중 4건을 위음성(False Negative=4)으로 오분류하며 42.86%의 낮은 정확도를 보였다. 반면 동일한 데이터셋에서 SupCon 모델이 산출한 confidence score가 0.4~0.6 사이로 망설임(ambiguity)을 보인 5건의 HCC 케이스에 대하여, 보조 지표인 HCC cosine score 및 Δscore를 적용하자 5건 모두를 정확히 HCC로 식별(Accuracy 100%, TP=5, FN=0)해내었다.

이는 confidence score가 결정 경계에서 명확한 결론을 내리지 못하는 비전형적(atypical) 케이스에 대해, 임베딩 공간의 기하학적 유사도(HCC cosine score)가 보완적 진단 근거를 제공할 수 있음을 보여준다.

4. 고찰 (Discussion)

- 4.1 임상적 미충족 수요와 본 연구의 위치

초음파 감시는 HCC 조기 발견의 핵심 전략이나 민감도는 여전히 제한적이다. Tzartzeva 등(2018)의 메타분석에서 초음파 단독 조기 HCC 민감도는 47%에 불과하였으며, AFP 병용 시에도 63% 수준이었다.[4] Yang 등(2020)은 13개 기관 2,143명에서 AUROC 0.924를 달성하며 딥러닝의 잠재력을 보였고,[9] Du 등(2025)은 다기관 후향 외부 검증을 수행하였다.[19] 특히 본 연구의 주력 모델(EfficientNetV2B0 + CE+SupCon)은 테스트 세트 정확도 99.63%를 달성하여, 동일한 SMC-LUD 데이터셋을 발표한 선행 연구[12]에서 제안된 baseline 모델의 분류 정확도(98.88%)를 상회하는 우수한 성능을 입증하였다. 그러나 이들을 포함한 기존 연구들은 단일 softmax 출력을 최종 지표로 사용하며, 임베딩 공간의 기하학적 유사도를 독립적인 표지자로 제시하지 않았다. 본 연구는 이 간극을 메우며, 임상의의 유사성 기반 추론에 대응하는 새로운 연속형 영상표지자 후보를 제안한다.

- 4.2 Confidence Score의 개념적 재정의

의료 AI 분야에서 softmax 출력을 확률로 표현하는 것은 방법론적으로 정당화되지 않는 경우가 많다. 현대 심층 신경망은 과잉 확신을 보이며,[11] 특히 초음파처럼 비병변 artifact가 풍부한 환경에서는 softmax 값과 실제 정답률 사이의 괴리가 크다.[20] 본 연구에서 softmax 출력을 confidence score(결정 강도)로 재정의한 것은 이러한 관행에 대한 명시적 이의 제기이며, 모델의 출력을 있는 그대로 해석하기 위한 첫걸음이다.

- 4.3 유사성 기반 추론의 정량화와 SupCon의 필수성

임상의가 간 병변을 진단하는 과정은 단순히 절대적인 '확률'을 내는 것이 아니라, 전형적인 HCC 소견과 혈관종의 전형적 소견을 현재 병변과 비교하는 유사성 기반 추론(similarity-based reasoning)이다. 본 연구는 단순히 logit이나 confidence에 의존하지 않고 임상적인 의사결정 프로세스와 비슷하게 prototype을 도입하여 연속형 점수(HCC cosine score, Δscore)를 도출하였다. 실험 결과, 이 cosine 기반 표지자들은 confidence score와 비교하여 변별력 측면에서 통계적으로 비열등하였다.

이러한 성과는 SupCon의 역할이 결정적이었다. CE+SupCon 학습은 모델이 분류 경계선만 찾도록 두는 것이 아니라, 임베딩 공간 자체에 의미적인 기하학적 응집성(intra-class compactness)을 강제한다. 이를 시각적으로 뒷받침하는 것이 HCC score 분포의 변화이다. EfficientNetV2B0을 적용한 CE-only 모델에 비해 CE와 SupCon을 동시 적용 시, true HCC cases의 score 점수 분포가 통계적으로 유의하게 상승하였다(p < 0.001).

결론적으로, 이 변화는 모델이 생성한 임베딩이 CE-only일 때보다 임상적으로 의미가 있게(실제로 HCC와 더욱 비슷하게) 판단하도록 정렬되었음을 의미한다. 이 과정을 거치므로 단순 CE로 학습한 confidence score보다, CE+SupCon으로 학습하고 나서 연산한 HCC cosine score가 방사선학적 보조 마커(radiologic adjunctive marker)로서 적합한 타당성을 갖는다. 특히 본 연구에서 수행한 애매한 결정 구간(confidence score 0.4~0.6)에 대한 하위 분석 결과는, Softmax 함수에 기반한 단일 confidence 출력이 판정을 내리지 못하고 위음성을 낼 때에도 임베딩 공간 기반의 HCC cosine score가 오분류를 구제(salvage)할 수 있음을 확인하였으며, 이 이중 출력 표지자의 임상적 보완 효용을 뒷받침한다.

- 4.4 SSL 사전학습(NNCLR)의 한계

본 연구에서는 강력한 임베딩 정렬을 기대하며 NNCLR 기반의 SSL 사전학습을 추가한 2단계 학습도 시도하였다. NNCLR로 학습하면 성능과 표현력이 더 나을 줄 알았으나, 실제 실험 결과는 오히려 cosine 기반 표지자의 성능을 무작위 수준으로 붕괴시키는 등 더 좋지 않았다.

이는 Self-Supervised Learning(SSL)이 유의미한 구조를 학습하기 위해서는 훨씬 더 거대한 규모의 데이터셋과 더 오랜 GPU 시간을 필요로 하기 때문인 것으로 생각된다. 제한된 수의 레이블 데이터셋(restricted labelled data) 환경에서는 번거로운 SSL 사전학습을 거치는 것보다, 주어진 레이블을 직관적이고 효율적으로 활용하는 지도 학습(Supervised Learning, 즉 CE+SupCon)이 더 나은 방법임을 본 실험 결과가 시사한다.

- 4.5 본 연구의 기여

① 클래스 내 이질성에 대응하는 연속형 표지자 제안. HCC와 hemangioma는 각각 전형적 소견과 비전형적 소견이 넓은 스펙트럼에 걸쳐 공존한다.[5][6][7] 전체 HCC의 10–15%는 atypical 소견을 보이며,[5] atypical hemangioma는 악성 종양을 mimicking하여 단순 B-mode 초음파에서의 감별이 현저히 어렵다.[6][7] 그럼에도 기존 딥러닝 분류 모델은 이 intraclass heterogeneity를 단일 이진 출력으로 압축하여 전형 병변과 비전형 병변을 동등하게 처리한다. 기존 AI 문헌은 전형적 소견 병변에서의 높은 정확도를 보고하나 atypical case에 대한 검증은 불충분하다는 점이 한계로 지적된다.[5] 본 연구가 제안하는 HCC cosine score는 병변 임베딩과 HCC prototype 간의 거리를 연속값으로 정량화하여, 분류 경계를 넘지 않는 범위에서도 해당 병변이 전형 HCC cluster의 핵심부에 있는지 주변부에 있는지를 반영한다. 이는 임상의가 LI-RADS 체계에서 수행하는 위험 계층화 추론[8]과 구조적으로 대응하며, 단일 이진 출력으로는 표현 불가능한 비전형성의 정도를 영상표지자로 제공한다. 나아가, 단일 이진 출력이 0.4~0.6 사이의 애매한 확신도(confidence)를 보일 때에도 임베딩 공간의 구조적 거리 기반 평가가 실제 라벨을 정확히 분류할 수 있음을 확인하여, 단일 출력 모델이 놓치기 쉬운 비전형적 케이스 감별에 있어 연속형 Cosine 표지자가 보완재 역할을 수행함을 보고한다.

② 출력 해석론의 전환. Softmax 출력을 확률이 아닌 결정 강도(confidence score)로 재정의하고, 이와 별도로 임베딩 기반 유사성 표지자를 함께 제안한 연구는 초음파 간 병변 분류 영역에서 보고된 바 없다.

③ 유사성 기반 추론의 정량화. 임상의의 prototype 비교 추론을 수치화하는 연속형 표지자(HCC cosine score, Δscore)를 SupCon 기반 임베딩에서 직접 도출하였다. 기존 prototype 기반 모델들[21][22]과 달리 추가적인 아키텍처 변경 없이 기존 분류 모델에 적용 가능하다.

④ SupCon의 필수성 실험적 입증. CE-only 대비 SupCon이 cosine 기반 표지자의 임베딩 정렬 타당성(true HCC cases score 유의 상승)을 확보함을 ablation으로 정량적으로 입증하였다. 이는 유사성 기반 표지자 도출을 위한 학습 전략 설계 원칙을 제시한다.

⑤ 소규모 의료 영상에서 SSL 사전학습의 한계 실증. CE+SupCon 단독 대비 NNCLR SSL 사전학습 → CE+SupCon 미세조정의 2단계 파이프라인이 분류 성능과 cosine 기반 표지자 품질 모두에서 열등한 결과를 보였다. 이는 충분한 레이블 데이터가 존재하는 소규모 의료 영상 데이터셋에서 SSL 사전학습이 CE+SupCon 단독의 지도 학습 기반 클래스 구조화를 능가하지 못하며, 추가적인 계산 비용이 임상 배포 맥락에서 정당화되지 않음을 시사하는 실험적 근거이다.

- 4.7 연구의 한계

본 연구의 한계는 다음과 같다. 첫째, 단일 기관 공개 데이터셋을 사용하였으므로 외부 검증이 필요하다. 둘째, NNCLR 2단계 학습의 열등한 성능이 소규모 데이터셋의 특성인지, NNCLR 하이퍼파라미터의 최적화 부족에 기인하는지 구분하기 어렵다. SSL 사전학습의 epochs, augmentation policy, 데이터 규모에 따른 민감도 분석이 추후 필요하다. 셋째, 인구통계학적 세부 데이터(병변 크기·간경변 유무·AFP 수치)가 분석에 포함되지 않았다. 넷째, HCC cosine score와 Δscore의 AFP 대비 독립적 기여 및 병용 시 증분 이득을 평가하지 못하였다. 다섯째, 테스트 세트 지표에 대한 부트스트랩 신뢰구간이 아직 산출되지 않았다. 여섯째, 모델의 판단 근거를 영상에서 시각화하는 Grad-CAM 등 부가 분석이 포함되지 않았다. 일곱째, 각 출력 표지자의 임상적 순편익(net benefit)을 정량화하는 decision curve analysis[23]는 아직 수행되지 않아 추후 보완할 과제이다.

5. 결론 (Conclusion)

본 연구는 B-mode 복부 초음파 영상에서 HCC를 hemangioma와 감별하는 hybrid vision transformer를 개발하고, 단일 softmax 출력 체계를 넘어 confidence score와 HCC cosine score·Δscore로 구성된 이중 출력 영상표지자 체계를 제안하였다. 주력 모델(EfficientNetV2B0 + CE+SupCon)은 검증 세트에서 AUROC 1.000, 민감도 99.6%, 특이도 100.0%, 테스트 세트에서 AUROC 1.000, 민감도 100.0%, 특이도 99.2%를 달성하였으며, cosine 기반 표지자는 confidence score와 통계적으로 동등한 변별력을 보였다. SupCon 학습이 cosine 기반 표지자의 임베딩 정렬 타당성 확보에 필수적임을 ablation으로 확인하였으며, true HCC cases에서 HCC cosine score가 CE+SupCon 조건에서 CE only 대비 유의하게 상승함을(모든 비교 p < 0.001) 실험적으로 실증하였다. SSL 사전학습 → CE+SupCon 미세조정의 2단계 파이프라인은 CE+SupCon 단독 대비 분류 성능과 cosine 기반 표지자 품질 모두에서 이점을 제공하지 못하였다. 외부 검증, AFP 대비 독립적 기여 평가, 및 SSL 하이퍼파라미터 민감도 분석이 향후 과제이다.

참고문헌 (References)

1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA Cancer J Clin.* 2021;71(3):209-249. https://doi.org/10.3322/caac.21660

2. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma. *J Hepatol.* 2018;69(1):182-236. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.019

3. Korean Liver Cancer Association (KLCA) and National Cancer Center (NCC) Korea. 2022 KLCA-NCC Korea practice guidelines for the management of hepatocellular carcinoma. *Clin Mol Hepatol.* 2022;28(4):583-705. https://doi.org/10.3350/cmh.2022.0294

4. Tzartzeva K, Obi J, Rich NE, et al. Surveillance Imaging and Alpha Fetoprotein for Early Detection of Hepatocellular Carcinoma in Patients With Cirrhosis: A Meta-analysis. *Gastroenterology.* 2018;154(6):1706-1718. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2018.01.064

5. Minami Y, Nishida N, Kudo M. Imaging Diagnosis of Various Hepatocellular Carcinoma Subtypes and Its Hypervascular Mimics: Differential Diagnosis Based on Conventional Interpretation and Artificial Intelligence. *Liver Cancer.* 2023;12(2):103-115. https://doi.org/10.1159/000528538

6. Chou CT, Chen YL, Wu HK, Chen RC. Atypical hemangioma mimicking mixed hepatocellular cholangiocarcinoma. *Medicine (Baltimore).* 2017;96(50):e9192. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000009192

7. Sirli R, Sporea I, Săndulescu DL, et al. Contrast enhanced ultrasound for the diagnosis of liver hemangiomas – results of a Romanian multicentre study. *Med Ultrason.* 2015;17(4):444-450. https://doi.org/10.11152/mu.2013.2066.174.csu

8. American College of Radiology. CT/MRI LI-RADS v2018: Diagnostic Categories and Technical Requirements. ACR; 2018. Available from: https://www.acr.org/Clinical-Resources/Reporting-and-Data-Systems/LI-RADS

9. Yang Q, Wei J, Hao X, et al. Improving B-mode ultrasound diagnostic performance for focal liver lesions using deep learning: A multicentre study. *EBioMedicine.* 2020;56:102777. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2020.102777

10. Han X, Gong B, Guo L, et al. B-mode ultrasound based CAD for liver cancers via multi-view privileged information learning. *Neural Netw.* 2023;164:369-381. https://doi.org/10.1016/j.neunet.2023.03.028

11. Guo C, Pleiss G, Sun Y, Weinberger KQ. On Calibration of Modern Neural Networks. In: Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML). 2017. Available from: https://arxiv.org/abs/1706.04599

12. Tak J, Ko RE, Kwon RD, et al. SMC-LUD: Large-Scale B-Mode Liver Ultrasound Dataset for Hepatocellular Carcinoma and Hemangioma Classification. *Sci Data.* 2026;13:649. https://doi.org/10.1038/s41597-026-07023-7

13. Dosovitskiy A, Beyer L, Kolesnikov A, et al. An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale. In: International Conference on Learning Representations (ICLR). 2021. Available from: https://arxiv.org/abs/2010.11929

14. He K, Zhang X, Ren S, Sun J. Deep Residual Learning for Image Recognition. In: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2016:770-778. https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90

15. Tan M, Le QV. EfficientNetV2: Smaller Models and Faster Training. In: Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML). 2021. Available from: https://arxiv.org/abs/2104.00298

16. Khosla P, Teterwak P, Wang C, et al. Supervised Contrastive Learning. In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2020. Available from: https://arxiv.org/abs/2004.11362

17. Geirhos R, Jacobsen JH, Michaelis C, et al. Shortcut Learning in Deep Neural Networks. *Nat Mach Intell.* 2020;2(11):665-673. https://doi.org/10.1038/s42256-020-00257-z

18. DeLong ER, DeLong DM, Clarke-Pearson DL. Comparing the Areas under Two or More Correlated Receiver Operating Characteristic Curves: A Nonparametric Approach. *Biometrics.* 1988;44(3):837-845. https://doi.org/10.2307/2531595

19. Du Z, Fan F, Ma J, et al. Development and validation of an ultrasound-based interpretable machine learning model for the classification of ≤3 cm hepatocellular carcinoma: a multicentre retrospective diagnostic study. *eClinicalMedicine.* 2025;81:103098. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2025.103098

20. Liu S, Wang Y, Yang X, et al. Deep Learning in Medical Ultrasound Analysis: A Review. *Engineering.* 2019;5(2):261-275. https://doi.org/10.1016/j.eng.2018.11.020

21. Chen C, Li O, Tao D, Barnett A, Rudin C, Su J. This Looks Like That: Deep Learning for Interpretable Image Recognition. In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2019. Available from: https://arxiv.org/abs/1806.10574

22. Li O, Liu H, Chen C, Rudin C. Deep Learning for Case-Based Reasoning Through Prototypes: A Neural Network That Explains Its Predictions. In: Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2018;32(1). https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.11771

23. Vickers AJ, Elkin EB. Decision Curve Analysis: A Novel Method for Evaluating Prediction Models. *Med Decis Making.* 2006;26(6):565-574. https://doi.org/10.1177/0272989X06295361